Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Rocky Hockey IV

BILD MIT NEUEM GESTELL

Abschlussbericht

Entwicklung eines Air Hockey Roboters

Fakultät Informatik

Sommersemester 2020




07.07.2020

# Zusammenfassung

Das Projekt Rocky Hockey ist ein DV-Projekt, das unter der Leitung von Professor Arnulf Deinzer für Studierende im 6. Semester des Studiengangs Informatik angeboten wird. Ziel des Projekts ist es einen Roboter zu Entwickeln, der gegen einen Menschen in einem “Airhockey Match“ antreten kann.

| Projekt-Team |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Kontakt | Matrikelnummer |
| Roman Wecker | roman.w.wecker@stud.hs-kempten.de | 360659 |
| Alexander Fichtl | alexander.m.fichtl@stud.hs-kempten.de | 364931 |
| Thomas Brücklmayr | thomas.bruecklmayr@stud.hs-kempten.de | 369884 |
| Marco Schwärzler | marco.k.schwaerzler@stud.hs-kempten.de | 326906 |
| André Fischer | andre.p.fischer@stud.hs-kempten.de | 366231 |
| Thomas Gantner | thomas.gantner@stud.hs-Kempten.de | 366212 |
| Meiko Mehnert | meiko.mehnert@stud.hs-kempten.de | 360589 |
| Sarah Hörmann | sarah.m.hoermann@stud.hs-kempten.de | 366941 |
| David Lippert | david.c.lippert@stud.hs-kempten.de | 363233 |
| Dominik Veith | dominik.veith@stud.hs-kempten.de | 374134 |
| Projekt-Betreuung |  |
| Prof. Dr. Arnulf Deinzer | arnulf.deinzer@hs-kempten.de |

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	1

Abbildungsverzeichnis	3

1. Projekt Ist-Zustand	4

1.1	IST – Zustand Software	4

1.2	IST – Zustand Hardware	5

2. Codeänderungen	6

2.1 Dokumentation und Softwarearchitektur der JAVA GUI	6

2.2 Neue Implementierungen	6

2.3 Integration der ArduCam Module	6

3. Hardwareänderungen	8

3.1 Hebefunktion der Tischplatte	8

3.2 Neues Kameragestell	8

3.3 ArduCam Module	8

3.4 Elektrik und Verkabelung	8

3.5 Aufbau der Zwischenplatte	8

4. Probleme	9

5. Ausblick Team V	10

6. Anleitungen und Tipps	11

Literaturverzeichnis	12

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ABBILDUNGSBEISPIEL: Natürliche Nervenzelle (Quelle: Lukas Mertens, 2018)	4

Abbildung 2: Display mit Java GUI (Quelle: Eigene Abbildung)	7

Abbildung 3: Sensor der Lichtschranke (Quelle: Eigene Abbildung)	7

Abbildung 4: Raspberry Pi 3 Pins (Quelle: raspberrypi.org/documentation/usage/gpio, 2020)	7

Abbildung 5: Schaltplan der verwendeten Module (Quelle: Eigene Abbildung)	8

Abbildung 6: MVC Pattern (Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Model_View_Controller, 2010)	8

# 1. Projekt Ist-Zustand

1.1 Einleitung

Es ist ein Nachbau eines Air-Hockey Tisches, wie man ihn aus Spielhallen kennt, gegeben. Dieser Nachbau besteht aus einem Gehäuse, in der sich die Elektronik des Tischs versteckt, eine Spielplatte zum Herausheben und einem Gestell für eine Festmontierte Kamera sowie einem Anzeigebildschirm für den Punktestand.

Eine Seite des Tisches kann von einem menschlichem Spieler bespielt werden, wohingegen die andere Seite durch einen festmontierten Roboter gesteuert wird.  Der Roboter verwendet die über dem Tisch montierte Kamera. Die Kamera überblickt die Spielhälfte des Roboters und erkennt den Puck auf der Spielplatte. Die Kamera gibt das Bild weiter an die Software die aus dem gewonnen Bild neben der Flugbahn auch die Geschwindigkeit des Pucks sowie mögliche Verteidigungspositionen berechnet.

Abbildung 1: ABBILDUNGSBEISPIEL: Natürliche Nervenzelle (Quelle: Lukas Mertens, 2018)

## IST – Zustand Software

Die Software des Projekts umfasst C# Module sowie eine JAVA – GUI

Unser Repository:

https://github.com/R-Studios/Rocky-Hockey-IV

🡪 Sollten glaube dem Prof auch einen Zugang geben damit das würde die Übergabe zum nächsten Projektteam deutlich beschleunigen und wir hätten nicht so viel Stress im nächsten Jahr

1.1.1 C# - Abschnitte

GoalDetectionFramework: 
Erfasst die Tore, sobald die Pucks die Lichtschranken überschritten haben.

MotionCaptureFramework übermittelt einen Stream der Kamera. Aus den gewonnen Bilder wird über das MoveCalculationFramework die Flugbahn sowie die Geschwindigkeit des Pucks berechnet und gleichzeitig eine Verteidigungsstrategie berechnet. Im MovementFramework werden die Motoren angesteuert die jeweiligen Befehle für die Bewegungen stammen hierbei aus dem MoveCalculationFramework.

1.1.2 JAVA – GUI

Die verwendete GUI, die über den Monitor am Gestell verwendet wird0

1.1.3 Repository

Der Projektcode wurde uns in mehreren Branches über eine Dropbox übergeben. Ein bestehendes Repository war nicht vorhanden

## IST – Zustand Hardware

Raspberry Pi:

Der Raspberry Pi übernimmt die Darstellung der GUI und ermittelt die Tore über die Laserschranken.

Monitor:

Über den Monitor wird eine GUI abgerufen über die man ein Spiel starten kann. Während eines laufenden Spiels zeigt der Monitor außerdem den Punktestand an.

Kamera:

Bei der Kamera handelt es sich um eine Playstation 3 Eye Kamera die via Motion-Tracking das Spiel aufzeichnet. Die Kamera befindet sich montiert an einem Gerüst auf der Spielseite des Roboters.

Laserschranken:

Laserschranken in beiden Toren zeichnen auf ob ein Tor geschossen worden ist.

Motoren:

Die Bewegungen des Roboters werden über zwei Nema Stepper Motoren ermöglicht.

Lüfter:

Für das typische Gleiten beim Air-Hockey sorgt ein 90W ebm-papst Industrie Lüfter. Zu finden ist er auf der unteren Seite des Tisches.

Lautsprecher:

Über ein Soundboard werden Spielsounds (z.B. bei einem Tor) abgespielt.

# 2. Codeänderungen

## 2.1 Dokumentation und Softwarearchitektur der JAVA GUI

Die grafische Benutzeroberfläche des Air Hockey Tischs läuft auf einem Raspberry Pi 3 Model B+ und wird über HDMI auf einem Display, welches am Tisch montiert ist für den Spieler dargestellt.

Abbildung 2: Display mit Java GUI (Quelle: Eigene Abbildung)

Die Oberfläche zeigt die Scores des Spielers und des Roboters, sowie die verbleibende Spielzeit am oberen Bildrand an. Es gibt Optionen zum Starten, Neustarten, Stummschalten und Beenden des Spiels. Die Tore werden über zwei Lichtschranken gezählt, welche im Tor verbaut sind.

Abbildung 3: Sensor der Lichtschranke (Quelle: Eigene Abbildung)

Abbildung 4: Raspberry Pi 3 Pins (Quelle: raspberrypi.org/documentation/usage/gpio, 2020)

Verwendete Pins:

Pin 2 (5V power), Pin 29 (GPIO 5), Pin 31 (GPIO 6), Pin 39 (Ground)

Über die GPIO Pins 5 und 6 sind die beiden Lichtschranken verbunden.

Abbildung 5: Schaltplan der verwendeten Module (Quelle: Eigene Abbildung)

Die Controller der Lichtschranken sind über ein Breadboard mit dem Raspberry Pi verbunden.

Hardware Troubleshooting:

- kein Sound: Lautsprecher muss über AUX Klinkenstecker verbunden sein und Audio muss auf “analog” in Raspbian umgestellt werden

- kein Bild: Raspberry Pi muss über HDMI mit dem Display verbunden sein und der Raspberry Pi und das Display müssen mit Strom versorgt werden (empfohlen 5V / 2,5 A)

Raspberry muss nach Start kurz grün aufleuchten, sonst ist die Spannung zu gering

- keine Interaktion möglich: Maus und Tastatur über USB Ports verbinden (kein Touchscreen)

Die Benutzeroberfläche wurde in Java Swing entwickelt und nach dem Model-View-Controller Software-Pattern umgesetzt. Die Hauptklasse “Main” erzeugt ein “Controller” Objekt, welches Singleton-Objekte für die Klassen “Gui”, “Audio” und “HardwareIO” erzeugt.

Abbildung 6: MVC Pattern (Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Model_View_Controller, 2010)

Die Klasse “Audio” erzeugt mehrere “AudioThreads” damit Sounds gleichzeitig abgespielt werden können (zum Beispiel Hintergrundmusik und Scoresounds). Die Klasse “ResourceLoader” ist eine Hilfsklasse die Bilder und Audioquellen als InputStream lädt. Diese wird dafür benötigt um Ressourcen in der exportierten .jar Datei zu laden.

Die Java GUI wird als .jar Datei exportiert und in das Verzeichnis /home/pi abgelegt. Es wurde ein Autostart Script für die JavaGUI.jar erstellt. Solange der Name der Datei gleich bleibt, funktioniert das Autostart Script weiterhin, wenn die GUI überarbeitet wurde. Nach einem Neustart öffnet sich die GUI nach einem Delay von 10 Sekunden automatisch.
Manuell kann sie mit dem Befehl java -jar JavaGUI.jar über das Terminal ausgeführt werden.

Die Java GUI wurde vollständig mit Hilfe von JavaDoc dokumentiert:
https://github.com/R-Studios/Rocky-Hockey-IV/tree/master/JavaGUI/doc

## 2.2 Neue Implementierungen

Ein Vorwort zum C#-Projekt

Die Gesamtaufgabe "Airhockey-Roboter" ist in mehrere Unterbereiche (Verantwortungen) auf verschiedene Komponenten aufgeteilt. Diese Komponenten können zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf den Ergebnissen anderer Komponenten aufbauen. Zum Verständnis dieses Kapitels werden hier einige Komponenten kurz erklärt:

ImageProvider: Stellt Bilder einer Kamera bereit.

PositionCollector: Ermittelt Positionen des Pucks inklusive Zeitstempel der Abfrage. Die Standardimplementierung verwendet dazu Bildmaterial eines ImageProviders.

MovementController: Steuert Motoren über serielle Ports an.

PathPrediction: Berechnet den Bewegungsweg des Pucks anhand der Koordinaten die von einem PositionCollector zurückgegeben werden.

StrategyManager: Wählt eine passende Strategie aus. Die Entscheidung basiert auf der PathPrediction.

TrajectoryCalculationFramework: Verwaltet MovementController, PathPrediction und StrategyManager und stellt Verbindungen zwischen den Komponenten her.

Zu Beginn des Projektes wurden einige Zeilen Code überarbeitet, um die Performance des MoveCalculationFramework zu verbessern, außerdem musste an vielen Stellen die Dokumenation des Codes verbessert werden, da hier nur ungenügende Kommentare vorhanden waren und Methoden und Vorgehensweisen nicht deutlich genug gekennzeichnet worden sind. Zudem wurden einige Dateien und Methoden die nicht dienlich waren aus dem Projekt entfernt.

Hinzufügen einer Kamera-Vorschau

Unser Team hatte Schwierigkeiten, den Tisch überhaupt zum Laufen zu bekommen. Oft war dabei nicht klar, an welcher Stelle der Aufbau überhaupt fehlschlägt. Damit man den Status des Bots besser nachvollziehen kann, wurde in das Hauptfenster der RockyHockeyGUI ein Kamera-Panel eingefügt. Dieses zeigt nachdem der Bot gestartet wird ein Live-Bild der verwendeten Kamera an. Auf dieselbe Kamera kann aber nicht mehrmals zugegriffen werden. Deshalb wurde bei der Umstrukturierung des Codes der Kamera-ImageProvider, welcher die Bilder für die Puckpositionserkennung bereitstellt, erweitert. Er speichert sich dazu das zuletzt erfasste Bild zwischen und stellt dieses dann für das Hauptfenster zur Verfügung.

< evtl. Bild vom Hauptprogramm mit Bildmaterial der EyeToy Kamera einfügen? >

Implementierung einer Strategienkomponente

Da der bisherige Code nur darauf aus war die Flugbahn des Pucks zu berechnen und auf die berechnete Flugbahn lediglich mit einem Block zu antworten haben wir uns entschlossen, dass MoveCalculationFramework dahingehend zu verändern, dass der Roboter auch aggressivere Manöver ausführen kann. Dazu wurde zuerst eine neue Idee für die Strategieberechnung umgesetzt. Hierbei wurde das Interface StrategyCommunicationInterface gebildet. Daraus entstanden StrategyManager und SimpleStrategy, ersteres wurde dazu verwendet die Berechnung für eine Strategie anzustoßen während zweiteres unterschiedlich viele Strategie berechnet. Festgelegt zu diesem Zeitpunkt war es, dass vier Strategien ermittelt werden sollen. Aus diesen Strategien wurde dann über die StrategyMaster diejenige gewählt die einerseits schnell genug war, um den Puck abzufangen und andererseits über eine X-Koordinate ausgewählt worden ist. Über die Methode execute() in StrategyManager kann nun die Strategie ausgeführt werden.

Mit der PathPrediction wird die alte Berechnung für die Flugbahn ersetzt. Vorteil Hierbei ist das auch Kantentreffer besser berechnet werden können und damit eine zuverlässigere Aussage über die Flugbahn getroffen werden kann. In der DirectionForStrategy wird eine Flugbahn für die Strategie berechnet, die den Puck auch möglicherweise über Kantentreffer zum Ziel schlägt.

Bau eines virtuellen Tischs

Die Anpassungen an den Komponenten für Bilderfassung, Positionserkennung, Pfadberechnung und Bewegungsstrategien wurden hauptsächlich mit Unterstützung durch Unittests gemacht. In einer Besprechung ist dann aber die Idee aufgekommen, einen virtuellen Tisch zu erstellen um die Pfadberechnung und Bewegungsstrategien interaktiv testen zu können, auch ohne Zugang zum realen Tisch.

Der virtuelle Tisch ist von der Größe dem physischen Tisch nachmodelliert. Puck und Schläger sind ebenfalls maßstabsgetreu abgebildet. Die Oberfläche kann direkt aus dem Hauptfenster der RockyHockeyGUI geöffnet werden. Sie öffnet sich in einem eigenen Fenster und meldet sich als alternativer PositionCollector. Wird nun der Bot gestartet, verwendet das TrajectoryCalculationFramework den virtuellen Tisch statt der Standardimplementierung für die Positionsermittlung. Während der Puck still liegt, kann er in der Oberfläche per Klick verschoben werden. Zieht man eine Linie, wird diese als Bewegungsvektor gemerkt. Wenn auf den Start-Button geklickt wird, beginnt die Simulation und der Puck gleitet über das Spielfeld. Mit dem Stop-Button wird der Puck sofort gestoppt und kann danach wieder verschoben werden.

Entscheidet sich die Strategie, den Schläger zu bewegen, so werden die Bewegungsdaten an den MovementController weitergegeben. An dieser Stelle im MovementController wurde ein Event eingefügt, sodass der virtuelle Tisch die Bewegungsziele abfangen und selbst darstellen kann.

Der Tisch simuliert Reibung und Abprallen des Pucks an den Banden. Diese Mechaniken sind nur Annäherungen an die realen physikalischen Prozesse, die allerdings für unsere Zwecke ausreichend sind.

Dadurch, dass mit Windows Forms nur 30 FPS erreicht werden können, findet die Simulation des Tischs in einem eigenen Thread statt. Da mehrere Threads eventuell gleichzeitig auf den Zustand des Tischs zugreifen möchten - UI-Thread des Fensters, MovementController, viele PathPrediction-Tasks - war ein Synchronisationsmechanismus nötig. Der Zustand des virtuellen Tischs ist nach außen nicht sichtbar. Allerdings kann eine lesende oder schreibende Funktion an einen Zugriffspunkt übergeben werden, welcher dann atomaren Zugriff auf den Tischzustand garantiert.

Setzen des Geschwindigkeitsvektors

Puck in Bewegung; Pfadvorhersage und Schlägerbewegung

Repository:

Als Repository haben wir in GitHub eine Projektgruppe erstellt für zehn Personen. Dazu wurde das alte Projekt auf einem Branch festgehalten während wir abseits vom Masterbranch auf refactored C# die Änderungen am alten Projekt bearbeiteten. Das Finale Projekt wurde dann über C#-Alpha-Version weiterentwickelt ehe es zum Schluss auf den Master gepusht wurde.

## 2.3 Integration der ArduCam Module

*** Alexander Fichtl ***

# 3. Hardwareänderungen

## 3.1 Hebefunktion der Tischplatte

*** Andre Fischer – Hebefunktion der Tischplatte ***

## 3.2 Neues Kameragestell

*** Sarah Hörmann ***

## 3.3 ArduCam Module

Seit diesem Semester steht außerdem eine Arducam CMOS AR0135 zur Verfügung, die die Playstatio3 Eye Kamera ersetzen soll.

*** Alexander Fichtl ***

## 3.4 Elektrik und Verkabelung

*** Meiko Mehnert ***

## 3.5 Aufbau der Zwischenplatte

*** Thomas Gantner ***

4. Probleme

*** ALLE ***

Beispielabschnitt

Vorheriges Team

Durch Herrn Prof. Dr. Deinzer war es möglich direkt zu Beginn des Semesters mit dem vorherigen Team in Verbindung zu treten. Jedoch war dabei der Austausch innerhalb der Teams sehr mühselig, da vor allem im vorhergehenden Team gerade einmal zwei ehemalige Studenten dem jetzigen Team zugearbeitet haben und Fragen beantworten konnten. Wir wurden teilweise mit offenen Fragen zurückgelassen und der Info wir sollen uns offene Fragen aus dem Abschlussbericht ausarbeiten. Was jedoch aufgrund der ungenügenden Dokumentation kein Spaß war. Ein Großteil der Anfangsphase war deswegen damit beansprucht, dass vor allem das Programmierteam sich in den Code einlesen musste und Zusammenhänge und Rückschlüsse selbst erarbeiten musste. Erschwerend dazu kam die unzureichende Dokumentation innerhalb des Codes hinzu.

Virtueller Tisch

Windows Forms und das darunterliegende GDI sind nicht gut geeignet für flüssige Bewegungen und Animationen. Die Simulationslogik des Tischs läuft jetzt auf einem eigenen Thread und erlaubt es dem Fenster auch mit wenigen FPS zu laufen ohne die Genauigkeit der Positionsermittlung zu beeinträchtigen.

Es sind viele verschiedene Größen und Größenfaktoren überall verteilt definiert und es ist nicht klar was welche Auswirkungen hat. Das macht sich unter anderem bei den neu implementierten Strategien bemerkbar. Die Daten, die an die Motorsteuerung geschickt werden, müssen von Spielfeldposition in mm umgerechnet werden. Der virtuelle Tisch, der dann diese umgerechneten Daten abfängt, muss sie auf seine eigene Größe zurückskalieren. Geht in diesem Ablauf irgendwo eine Umrechnung schief kommen am Ende unbrauchbare Werte heraus.

5. Ausblick Team V

Raspberry Pi
- Das vorhandene Netzteil für den Raspberry Pi besitzt nicht ausreichend Spannung. Dadurch startet der Raspberry Pi nicht immer, besonders wenn Peripherie angeschlossen ist.

Display
- Für das Display wird ein neues Netzteil benötigt, vor Ort ist keines vorhanden. Bisher wurde das Display über eine externe Powerbank betrieben.
- Das Display könnte durch ein Touch-Display ersetzt werden, damit man die GUI ohne externe Peripherie verwenden kann.

C#-Projekt

- In der gesamten Projektmappe könnten Positionen und Größen vereinheitlicht werden.

- Der virtuelle Tisch könnte um realistische Schlägerbewegung und Abprallen des Pucks vom Schläger erweitert werden.

*** ALLE ***

Beispielabschnitt

Beispieltext

Hier sollte ausgeschrieben werden, welche Ziele wir verfolgt haben aber nicht beenden konnten. Bzw. welche Ansätze vom nächsten Team verfolgt werden sollten.

Reihenfolge möglichst nach Überschriften in Abschnitt 3 und 4.

6. Anleitungen und Tipps

*** ALLE ***

Beispielabschnitt

Beispieltext

V

Vollständige Angabe zur Ausarbeitung der ArduCam

Reihenfolge möglichst nach Überschriften in Abschnitt 3 und 4.

Ausarbeitungen
Dokumenationen, Wochenberichte, die Abschlussberichte der Vorgängergruppen, das alte C# - Projekt, die JAVA GUI findet man alles in unserem Repository u.a. auch in den verschiedenen Branches. Zum Ende des Projekts sollte auch Herrn Deinzer ein Zugang dazu ermöglicht werden, damit eine Übergabe deutlich einfacher und schneller abgewickelt werden kann.

Elektrotechniker

Veränderungen an der Elektronik benötigen gewisse Erfahrungen. Sollte diese in eurem Team nicht vorhanden versucht doch über den Professor jemanden aus der Fakultät Elektrotechnik für euch zu gewinnen.

# Literaturverzeichnis

Zitierweise

Alle Zitate und Belege wurden nach dem APA-Zitierstandard verfasst. Wenn sich längere Abschnitte auf eine Quelle beziehen, wird immer nur einmal im Abschnitt auf die Quelle verwiesen.

Agarap, A. F. M. (2019, 7. Februar). Deep Learning using Rectified Linear Units (ReLU). University of 	Cornwell, arXiv:1803.08375 [cs.NE]. Abgerufen 2. Juni, 2019, aus der arXiv Datenbank.